为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。

1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。

2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足谈判文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

3、成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。

### 货物需求一览表

| 一、利旧情况：现有屏幕和教育局、市政府视频会议设备和视频网络专线以及音响设备。安装场地综合楼四楼第二会议室。项目完成后能实现省教育厅、市政府、市教育局三种视频会议对接。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、会议室系统升级 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 管理电脑 | 台式机电脑主机(12代酷睿CPU≥i5 内存16G ,ssd256G+机械硬盘1T，三年上门服务 )。显示器21.5英寸显示器，光驱外置或内置。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 大屏管理软件 | 文件播放；支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示；支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放；支持多页面多分区节目编辑；软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画，让显示屏的显示效果得到完美展现。 控制系统软件可设置只读模式，支持不同权限设置，防止误操作；控制系统软件可设置多功能卡参数，可定时开关大屏电源，设置外接传感器的各种参数、通过控制系统软件快速调试主控，支持处理器软件快速调试，预存模式。 软件支持播放编辑节目，支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式文件播放；支持Microsoft Office的Word、Excel、PPT显示；支持时钟、计时、网页、表格、数据库、天气预报显示；支持外部视频、环境信息、体育比分、桌面拷贝播放；支持多页面多分区节目编辑；支持三维特效动画、分区特效等功能。 软件使用需要提供免费培训承诺，三年免费维护服务承诺，响应文件中提供承诺函加盖谈判响应人公章。 每次召开视频会前进行调试，会议开始前30分钟到现场进行维护，做到随叫随到（含周末和节假日），响应文件中提供承诺函加盖谈判响应人公章。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 电源时 序器 | 1.关机后，可完全关断输出 2.设有安全锁，供手动紧急控制 3.保护功放和喇叭免受电源冲击 4.每路插座最大容量达3KVA，总容量达6KVA 5.按顺序开启/关闭16路设备电源，保护电网不受冲击 6.此机电源输入电缆线直接与工业用电器自动空气开关连接 7.带紧急触发接口(当本机检测到短路激活信号时，自动顺序打开各路电源，短路信号消除后，自动顺序关闭电源) | 1 | 台 |  |
| 4 | 操作台 | 根据现场定制和安装 | 1 | 套 |  |
| 5 | 线路改造 | 根据现场实际，按照实际需要对原有2套视频会议系统线路进行改造，包括线材和管材。施工结束后确保原有安庆市教育局、安庆市政府2种视频会议系统和新建安徽省教育厅视频会议系统等这3种视频会议系统正常互联互通。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 安装辅材 | PVC线槽及线管等，根据现场测试安装 | 实测 |  |  |
| 7 | 安装调试费 | 国标 | 1 | 批 |  |
| 三、省厅视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高淸 摄像机 | 1、与高清视频终端能直接对接的摄像机。 2、支持图像倒转功能，方便摄像机安装在天花板上。 3、支持不小于800万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。 4、支持4K30/60fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。 5、支持不小于12倍光学变焦。 6、支持最大水平视角不少于80˚，支持最大垂直视角不少于50°，水平转动范围：≥+/-170°，垂直转动范围：≥+/- 30°。 7、本地预置位不少于254个。 8、支持不少于2路高清视频输出接口。 9、支持不少于2个RS-232控制接口，支持标准VISCA控制协议。 10、支持本地USB接口软件升级功能。 11、响应文件中提供第三方检测报告复印件加盖谈判响应人公章,提供原厂三年免费保修服务承诺函。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 超高淸视频会议电视终端 | 1、采用嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，所投产品必须能与安徽省教育视频会议系统硬件对接，确保与安徽省教育厅视频会议系统对接顺畅。 2、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。支持IPV4和IPV6双协议栈。 3、支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。响应文件中须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 4、支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30fps对称编解码能力。 5、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、Opus、AAC LD等音频协议，支持双声道立体声功能。 6、支持H.239和BFCP双流协议。 7、支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps；在H.265会议下，支持主流达到4K30fps情况下，辅流同时达到4K30fps 。响应文件中须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 8、支持无线双流功能，兼容Windows、MAC操作系统，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享。 9、提供至少3路高清视频输入接口、至少2路高清视频输出接口。 10、支持4K30fps视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于120米，方便大型会议室摄像机远距离布置。响应文件中须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 11、提供至少5路音频输入接口、至少6路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 12、支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 13、支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口； 14、支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 15、支持并配置触控平板，采用不小于10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率不小于1920*1200，像素密度不小于220PPI。 16、具备良好的网络适应性，30%的网络丢包下，图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象。 17、支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，响应文件中须提供第三方机构检测报告复印件加盖谈判响应人公章。 18、响应文件中须提供设备入网证、3C证书复印件加盖谈判响应人公章。 19、响应文件中提供原厂三年免费保修服务承诺函加盖谈判响应人公章。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 摄像机信号线 | 超六类网线 | 1 | 箱 |  |
| 4 | 摄像机电源线 | 摄像机电源延长线 | 50 | 米 |  |
| 说明：谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。 本次采购最高限价：人民币玖万陆仟元整（￥96000.00元） |  |  |  |  |  |

### 二、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。